BRU

13. februar 09 av Maria E og Ina N

HENSIKT:

Hensikten var å finne ut litt om hvordan konstruksjonen av en bro utgjør hvor mye vekt den tåler. Det var også et mål å lære litt om materiallære.

TEORI:

###### Tre er et lett materiale som brukes mer i broer nå for tiden. I Norge er Staten vegvesen begynt å bruke trebroer mer og mer. Det er et materiale som tåler mer i trykk enn strekk. Trykk er en kraft som komprimerer eller forkorter tingen den virker på. Strekk er en kraft som ekspanderer eller forlenger tingen den virker på. Strekkfasthet er belastningen dividert 
på opprinnelige tverrsnittet som gir strekkfasthet i N/mm²

UTSTYR:

- Treslister i forskjellig lengde

- Ståltråd

- Lim

- Ispinner

- Kvadratiske treklosser

- Klipetang

- Sag

- Vekt

FIGUR:

Dette var den første tegningen vi hadde på broen. (fig.1) for nøyaktige mål se tabell under ”resultater”.

Sluttresultatet:

t.v→fig.3

t.h→fig.2

Slik ble broen seende ut.

FRAMGANGSMÅTE:

- Broen ble tegnet og planlagt ut ifra reglene som ble utdelt.(se fig.1)

- Alle materialene som skulle brukes ble nøye målt ut og enten saget eller ”klipt” i biter, de ble føyd sammen av forskjellige typer lim/ståltråd alt ettersom hvor de skulle plasseres.

- Broen ble kontinuerlig satt til tørk etter hver liming, og ble nøye målt/veid for ikke å overskride kravene.

- Broen/resultatet ble testet og målt i forhold til antall kg den tålte, brukssikkerhet og utseende.(se fig.2)

RESULTATER:

| LENGDE | VEKT | BREDDE BROKAR | SØYLE(BROKAR) BREDDE | AVS. MELLOM BROKAR | HØYDE | TOTALT TÅLTE VEKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31cm | 246g | 4,5cm | 5cm | 10cm | 30cm | 236kg |

Det ble observert at broen måtte justeres i forhold til den 1.konstruksjonen med hensyn til strekk- og trykk-krefter.(se fig.3)Det ble også gjort beregninger, slik at vi fant ut at søylene ikke ville holde mange kg, derfor ble de også modifisert.

DISKUSJON:

Resultatet ble at broen tålte 236kg. Det var mer enn forventet, men det tyder også på at konstruksjonen holdt målene våre. Det som kunne hvert gjort annerledes er søylene under broen, de gikk igjennom det første laget av kjørebanen fordi det var for tynt materiale. Noe annet som kunne hvert gjort er å plassere ”vektmåleren” på midten av broen, altså ikke på søylene. Det viste seg at den broen som tålte mest, var ispinner limt sammen til en ”planke”. Vi lærte mye om materiallære, blant annet om hvordan ulike tresorter oppfører seg i forhold til strekk og trykk.

KONKLUSJON:

Vi ble overrasket over hvor mye broen tålte når den var ferdig. Vi tror at justeringen som ble gjort på søylene førte til at den totale tålte vekten økte. Vi mener at målene er nådd i forhold til forventningene.