#### INNHOLDSFORTEGNELSE

Forord……………………………………………………………………………..	1

Kap 1 Kvalitet, Krav og Avvik…………………………………………………...	2

Kap 2 Kvalitetssystemer…………………………………………………………..	6

Kap 3 Sporbarhet i analyser……………………………………………………….	13

Kap 4 Kalibrering…………………………………………………………………	16

Kap 5 Prøvetaking………………………………………………………………...	21

Kap 6 Flere feil og feilkilder ved analyser………………………………………..	24

Kap 7 Sammenlikninger mellom laboratorier…………………………………….	28

Kap 8 Analyseforskrifter og prosedyrer…………………………………………..	32

ORD OG DEFINISJONER……………………………………………………….	35

Fortegnelse over vedlegg………………………………………………………….	40

#### FORORD

Dette hefte i kvalitetssikring er skrevet for VK1 laboratoriefaget. Heftet er utstyrt med en del praktiske og teoretiske øvingsoppgaver, som kan kjøres i sammenheng eller hver for seg. Det vil også være en stor fordel om lærerne i studieretningsfagene kan samarbeide om de praktiske øvingene.

Selv om kvalitetssikring og kvalitetssikringssystemer er standardisert internasjonalt og nasjonalt virker det som om det praktiseres svært ulikt i forskjellige bedrifter. Dette kan skyldes at bedrifter preges av personalet og ledere i bedriften og mennesker er forskjellige avhengig av miljø/kultur og oppdragelse pluss utdanning.

Jeg har prøvd å legge inn en del praktiske beskrivelser på hva som ligger i begrepet KS og hvordan det oppfattes.

Det er likevel klart at den fulle forståelsen av begrunnelsen for og metodene for kvalitetssikring av en bedrift/produksjon oppnåes ved å ha god innsikt i denne og dette oppnåes kun ved års praksis.

# KAPITEL 1

# KVALITET,  KRAV OG AVVIK

I selve ordet kvalitetssikring ligger det klart at en eller annen kvalitet skal sikres. Hva denne kvaliteten er og hvordan den skal sikres kan ikke like enkelt forklares. For å kunne bestemme hva som er viktig for at et produkt skal ha kvaliteter, slik at noen er villig til å kjøpe og like det eller synes at det kan brukes, er det en fordel å kjenne hva slag kvalitetsdefinisjon som gjelder for produktet.

Det anvendes to kvalitetsdefinisjoner:

1: Produktet skal være tilpasset kundens behov.

2: Produktet skal leveres i overensstemmelse med spesifiserte krav.

Definisjon 1 Forbindes typisk med tradisjonell vare og tjenesteproduksjon for private kunder, det vil si vanlig varehandel. Den er kanskje den mest uklare, da kunders behov kan være så forskjellig med hensyn til på smak og behag, hva slag farge du liker på klær? , skal det smake sur eller søtt av brusen eller liker du trange eller romslige hansker ? Det som er klart at denne definisjonen gir produsent og leverandør stort ansvar og jobb med å finne ut hva slags kvaliteter som skal bygges inni produktet.

Eksempel: En artist som spiller inn en plate kan garantere med navnet sitt (VIKINGARNA ?) at musikken er etter kundens behov, så når et danseband skal selge plata si vil sannsynligvis kundens krav være at det skal gå an å danse til musikken. Om dette ikke går vil kunden sjelden/aldri?   gå til rettssak mot produsenten, men neste plate fra artisten ville ikke bli kjøpt.

Definisjon 2  Anvendes typisk ved leveranse av større vare eller tjenester til private eller offentlige bedrifter. Den kan virke som den klareste, da det ligger i spesifiserte krav at noe lett kan måles og kontrolleres, ” bærebjelkene skal være akkurat 10 meter lang ”, eller at det ”skal være under 0.3 gram karbohydrater pr. 100 gram margarin ”. Ved denne definisjonen har fortsatt leverandør og produsent stort ansvar for innhold og fysiske mål, men den gir i tillegg kunden ansvar for å klargjøre hva han/hun vil ha og hvilke krav.

Eksempel: Til en bærebjelke i en vegtunnel var kravet at materialet, stål skulle ha en strekkfasthet 250 N/mm2 og være godt sveisbart (strekkfasthet = motstand mot strekking og godt sveisbart betyr at stålet kan sveises uten noen spesielle forberedelser). At materialet har disse egenskapene kan lett sjekkes på et metallurgisk laboratorium.

Det som virkelig skjedde i et tilfelle, var at bjelkene ble kjørt med lastebil til byggeplassen og ble lempet av lasteplanet og flere av bjelkene brakk når de traff bakken. Det ble rettssak da bjelkeleverandøren hevdet at kunden ikke hadde spesifisert at bjelkene skulle lempes av lasteplan på bil.

Fra tunnelbygging i Oslo på 70 tallet

# KVALITET ELLER AVVIK

Den definerte kvalitet skal da være så klar, at det ikke er noen tvil om hva som er kvalitet eller avvik.

Danseplate: 	du kan danse til den		= kvalitet

det går ikke å danse til den 	= avvik

Stålbjelke:   	den tåler 250 N/mm2 og kan sveises			 = kvalitet

den tåler ikke 250 N/mm2 og kan ikke sveises 	 = avvik

# AKSEPTKRITERIER OG VERIFIKASJON

Ved leveranse av en vare eller tjeneste er det under første avsnitt snakk om at en kunde, som kjøper et produkt av en leverandør, forlanger at varen skal ha en mer eller mindre spesifisert kvalitet.

For at en vare skal ha kvalitet sier vi at den må oppfylle noe kriterier, som skal være avtalt på forhånd. Når vi sjekker at varen oppfyller de krav til kvalitet, og vi får verifisert at varen virkelig oppfyller disse kravene, sier vi at varen er akseptert og oppfyller spesifikasjonen.

(spekken !!!)

De kravene til kvalitet som avtales på forhånd oppfylles da ved sine akseptkriterier, som i så stor grad som mulig skal være klart målbare.

Eksempel: Hvis du går ut å spiser en Hamburger på en fast-food butikk finnes det sikker mange krav du kunne tenkes å stille.

Akseptkriterier for maten:

- at den skal smake godt

- at du skal bli mett

- at maten skal se appetittvekkende ut (som på bilde over serveringsdisken)

Alt dette er gode og rettferdige krav, men er de konkret målbare ?

Et krav som er klart målbart, eller i alle fall ganske lett å forstå, er at du ikke på kort sikt skal bli syk av maten på grunn av høyt målbart bakterieinnhold i maten.

Eksempel:

Fire timer etter at du har spist din hamburger blir du kraftig syk. Det kan skyldes annen smitte, men det er godt grunn til å tro at synderen er måltide og bakterier fra kjøttet.

Dette er konkret målbart, men det er ikke vanlig selv å verifisere dette, ved å ha med ditt eget mikrobiologisett. Dette kravet må serveringsstedet ha egenkontroll på i form av renhold samt renhold og lagring/behandling av råvarene, og statens næringsmiddeltilsyn (uavhengig tredjeperson) verifiserer denne avtalen i forhold til  kravet om ikke å bli syk ved å måle bakterienivået i prosessen. Dette med renhold må spisestedet dokumentere og at kjøledisken har riktig temperatur er lett målbart.

Blir du derimot ikke syk er kan man ikke si annet enn at maten i hvert fall har oppfylt dette akseptkriteriet og avtalen mellom deg og hamburgersjappa ikke er registrert som et avvik. Om du forlater stedet mett og tilfreds kan jo også være avhengig av dagsformen.

# Kvalitet/pris/akseptkriterier

Erfaringsmessig er dette å skille mellom kvalitet og pris eller kvalitet og akseptkriterier problematisk.

Kan for eksempel et krav til kvalitet være at en vare skal ha en lav/passe pris ?

Dette kan ikke besvares med et klart ja eller nei.

Eksempel:

Når lavprisbutikker i dagligvarehandelen averterer med at de er billigst, eller garanterer at de er billigst i byen, både et og oppfattes dette som en kvalitet.

Dette er målbart, for om du kjøper 1 kg epler, eller et kjemisk produkt av typen 1 kg NaCl (bordsalt), i denne billigbutikken og finnet ut at du får samme vare til halve prisen i hvilken som helst annen forretning, har ikke billigbutikken denne annonserte kvaliteten.

Kjøper du derimot en analyse av tungmetallinnholdet i vann ”billig” fra et laboratorium, og finner ut tallene ikke har noe med virkeligheten å gjøre, er verken prisen billig (det blir 100% tap) eller kvaliteten riktig (for du vil jo faktisk vite hvor mye tungmetall det er i vannet) og akseptkriteriene kan heller ikke stemme, om du da ikke godtar og vil betale for 100% feil.

I det dette avsnittet skrives, meldes det i nyhetene om at næringsmiddeltilsynet mener at mange serveringssteder tar alt for lett på renholdet.

En riktigere måte å skrive det på blir da, ” riktig kvalitet til riktig pris”, og akseptkriteriene er at analysene bare har et avvik på 1% i forhold til ”sann verdi”

# Analysen:

| # KRAV | # AKSEPTKRITERIER | # VERIFISERES | # PRIS | # KVALITET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Korrekt tallverdi for tungmetall % i vannet, som spesifisert under akseptkriterier. Og godkjent KS-system i bedriften. | # At målingen ikke skal avvike mer enn 1% i forhold til ”korrekt” verdi. Dokumentert KS-system. | # Dette kan verifiseres ved prøving utprøving av annet laboratorium, eller et godkjent KS-system. Lab er akkreditert. | # Den prisen du på forhånd har avtalt. | # At alle krav og spesifikasjoner er akseptert, verifisert og prisen er riktig (som avtalt) |

# Kontrollspørsmål

1 Hva slag definisjoner har på kvalitet ?

2 Finnes det god eller dårlig kvalitet ?

3 Hva er et akseptkriterium ?

4 Hva menes med avvik ?

5 Hvordan kan vi ha mulighet til å få verifisert at kravspesifikasjon er oppfylt.

6 Hva er forskjellen på krav, aksept, kvalitet og verifikasjon ?

7 Kan vi si at pris er en kvalitet ?

#### KAPITEL 2

KVALITETSSYSTEMER

For å garantere kvalitet på produkter er det vanligvis ikke nok at en produsent sier ”vi har kontrollert produktet og funnet ut at det er ok !”. Produsenten eller selgeren må si konkret hva som er bra med varen.  Produsenter også har krav på seg til å garantere at varen de leverer skal ha minimum levetid, eller at det de lager virker. Om dette ikke skjer vil en klage fra kunde resulterer i at produsenten bør kunne finne feilen og årsaken til feilen. Starten med slike systematiske kvalitetskrav om at leverandøren skulle ha et kvalitetssikringssystem fulgte militæret og de store romfartsprogrammene på 50 og 60- tallet . Dette kan virke naturlig, da det kan ha litt uheldige følger om stridsvognen får motorstopp under angrep eller ved tilbaketrekning, eller at 8 av 10 granater ikke eksploderer. Fint for fienden men dårlig for den andre parten. Det var også tvil om det var mulig å få kjøpt reservedeler til månelandingsfartøyet på selve månen ved motorstopp.

Dette førte til at det ikke bare ble krav til enkeltprodukter, men produsentene måtte vise til at de hadde systemer for kontroll av seg selv, og eventuelle underleverandører med svært strenge toleransegrenser (toleransegrenser = hvor mange feil som er tillatt).

Disse systemene må igjen være standardiserte, da leveranser ikke bare skjer innenfor enkelte lands grenser, men er internasjonale og godkjent av blant annet ISO (ISO internasjonal standardiseringsorganisasjon) som har rett til å revidere (revidere=granske) bedrifters kvalitetssystemer.

De systemene som er aktuelle for laboratorifaget er den såkalte: NS-EN ISO 9000 serien, som beskriver hvordan et kvalitetssikringssystem skal være oppbygget. Her er den strengest og mest krevende beskrivelsen å finne i NS-EN ISO 9001.

For laboratoriefaget heter den tilsvarende normen NS-EN 45001, som igjen bygger på den såkalte ISO guiden 25.

Det som i hovedsak er interessant for laboratorier som ønsker å være akkreditert (akkreditert er at laboratoriet er godkjent og sertifisert for visse analyser) er hvem som kan utstede de nødvendige sertifikater å sjekke at de spesifikke krav er oppfylt for å kunne levere KVALITET og ikke AVVIK.

Hvem er så godkjennende organer og kontrollører, og hva må man ha kontroll på, og hvordan sikres god kontroll ?

# Godkjenning og sertifisering

Den godkjennende myndighet for akkreditering av laboratorier i Norge er NORSK AKKREDITERING (NA) og organisasjonen vises i figuren under, og Norsk Akkreditering er igjen organisert i EAL  European Cooperation for Accreditation of Laboratories og

EAC European Accreditation of Certification

FIGUR NORSK AKKREDITERING SIDE 12

# KVALITETSHÅNDBOKEN

Hva man skal ha kontroll på og hvordan dette skal skje må etter alle standarders forlangende finnes i BEDRIFTENS KVALITETSHÅNDBOK.

I kvalitetshåndboken skal hele bedriften oppbygging, mål, personal og virksomhet beskrives og den skal være tilgjengelig for innsyn ved revisjon av bedriften. Den kan se ut som en samling vanlige ringpermer og kan i grove trekk ha denne oppdeling og kapitler, og er av praktiske grunner i begrenset opplag.

# OPPDELING AV KS-HÅNDBOK

BASISDEL  Med beskrivelser av ks-systemet og laboratoriet organisering, med lokaler og utstyr.

PROSEDYRER Grundige og nøyaktige prosedyrer, for hvordan laboratoriet utfører de analysene det er akkreditert for.

SIKRINGSDEL Med hva og hvordan skjema, loggbøker, registrering og hva som må sjekkes arkiveres.

Kvalitetshåndboken med korte kommentarer til innholdet:

# KVALITETSHÅNDBOKENS INNDELING

# (BASISDEL)

- Innledning

  - Hensikt

  - Gyldighetsområde

  - Kvalitetsmålsetting/politikk

- Systembeskrivelse

  - Kvalitetssystemet for bedriften (NS-ISO 9001)

  - Kvalitetsystemet for laboratorier ved bedriften  (NS-EN 45001)

- Organisasjon

  - Beskrivelse av hvordan bedriften er organisert (organisasjonskart)

  - Beskrivelse av hvordan laboratoriet er organisert    ”          ”

  - Beskrivelse av ansvarsområdet for kvalitetssikringsansvarlig(stillingsansvar)

- Personell

  - Personalkartotek (hvem er ansatt, utdannelse)

  - Taushetserklæring  ( regel og ikke unntak i dagens bedrifter)

  - Faglig ansvarsbeskrivelse (hvem har hovedansvaret for hva)

  - Hvem er kompetent til å betjene utstyr og utføre prøving

  - Kompetansekrav til personell ( minimumskrav  )

  - Plan for faglig oppdatering av personell

  - Nyansatte (hva gjør bedriften ved nyansettelser)

- Lokaler

  - Oversikt over laboratorier (gjerne tegning/kart)

  - Prøvingsmiljø (eventuelle klimarom… )spesialrom

  - Orden og renhold på laboratoriet ( prosedyrer og rutiner om rydding og vasking)

  - Adkomst til laboratoriet (hvordan komme inn og om elektroniske låser/sikkerhetskort.

  - Adkomst til andre områder (kontorer, produksjonsanlegg)

- Utstyr

  - Utstyroversikt (GC, Byretter, Spektrofotomer…. , referanseinstrument)

  - Anskaffelse av utstyr (hvilke rutiner som følges ved anskaffelse av utstyr)

  - Registrering av utstyr (rutiner for registrering av apparater og maskiner)

  - Kalibrering av prøveutstyr ( alle rutiner for kalibrering av utstyr sånn, som for finvekt på veierommet eller eventuelt i forhold til referanseinstrument og standardløsninger)

  - Vedlikehold av utstyr (servise avtaler og vedlikeholdsrutiner med tanke på å sjekke deler vi vet slites)

  - Bruk av utstyr (bruksansvisninger og begrensninger i nøyaktighet eller fysiske begrensninger, som trykk og temperatur)

  - Oppbevaring av utstyr (hvor og hvordan skal utstyret/apparater stå eller lagres)

  - Defekt utstyr (hvem avgjør at utstyr er defekt og hvordan behandles defekt utstyr med tanke på reparasjon)

  - Kassasjon av utstyr (utstyr som bedriften ikke trenger lenger eller som ikke lønner seg å reparere, knuseliste kan være en del av dette for å vise mangler)

  - Sikkerhetskopier av utstyrarkiv (hvem gjør det, hvor skal kopiene være)

  - Prøveutstyrets kalibrerings- og vedlikeholdshistorikk (Apparat og maskinkartotek som kan fortelle om enkelte instrumenter kan være ustabile, noen apparater kan gi stabile verdier etter å ha vært kjørt en stund)

(PROSEDYREDEL)

- Prøving

  - Uttak av prøvestykker (hvilke begrensninger laboranten har når han/hun skal hente prøver, som at sikteprøven skal splittes, det skal taes 10 materialstykker fra ulike deler av prøveobjektet med en størrelse på 10mm*50mm, eller at vannprøven skal taes 5 meter fra bredden)

  - Prøveprosedyrer (hvordan prøven skal behandles etter at den er tatt ut med tanke på oppbevaring og frakt som kan påvirke prøven. Er det bakterieprøve vil jo denne kunne forandre seg over tid)

  - Tilsyn og kontroll av løpende prøving ( eventuell statistikk/standardavvik over og beskrivelser av prøver som taes rutinemessig hver dag/uke eksempelvis fiberlengder eller mekanisk styrke på papiret ved Norske Skog eller Peterson Lineboard, eller undersøkelser av kolibakterier ved Felleskjøpet)

  - Måleusikkerhet ved prøving ( begrensninger for analysene nøyaktighet av analysene for eksempel 1 % avvik som akseptabel grense og hvor stort standardavvik som er akseptabelt    standardavvik er det gjennomsnittlige avvik fra ”sann” verdi som er akseptabelt)

  - Avvik som oppdages under prøving ( det skal alltid finnes prosedyrer og rutiner for hva man skal gjøre hvis de akseptable grensene overskrides)

  - Underleveranser (Dette kan være prøvestykker eller reagens som kjøpes for å anvendes ved laboratoriets egen analyse. Det kan være gode grunner til å behandle disse som prøver med kjent eller ukjent innhold. I virkeligheten vil laboratoriet forlange at underleverandører også er har et godkjent kvalitetssikringssystem).

(SIKRINGSDEL)

- Oppdragadministrasjon (for en del labber på bedrifter uten egen produksjon vil dette være krumtappen)

  - Forespørsel om oppdrag/ordremottak (hvem tar i mot og hvordan registreres oppdrag, sentralbordet ?)

  - Oppdragutførelse (Hvordan utføres oppdraget og når kan man regne oppdraget som avsluttet, en ansvarlig som følger hele oppdraget/oppdragvert)

  - Rapportering (hvordan oppdrag underveis og sluttrapporteres med tanke på medgått tid og bruk av kjemikalier og utstyr)

  - Fakturering (det kunden må betale for mho. 8.3)

  - Arkivering (hvordan og hvor sluttrapport lagres med tanke på eventuelle klager)

  - Makulering (ingen arkiver kan eller bør ha ubegrenset størrelse så dokumenter for ellet om kunder som ikke lenger finnes fordi de er døde eller nedlagt, eller 40 år gamle rapporter, alderen bestemmes av ledelsen eller av offentlig lovgivning, må kunne kastes. Ellers må man ha sikkerhetsmessig makulering av personarkiv fra for eksempel lege- eller sykehusarkiver).

- Administrasjon av kvalitetshåndbok og de prosedyrer og kvalitetsdokumenter den henviser til ( dette et beskrivelsen av hvordan et kvalitetssikringssystem vedlikeholdes)

  - Utarbeidelse (prosedyrer for hvordan prosedyrer utarbeides vedlegg )

  - Identitet på dokument (navn, nummer, type: dokument, prosedyre, rutine, bruksanvisning….)

  - Høring og godkjenning av dokument (hvem er ansvarlig kvalitetssikringsleder ? Prosedyrene skal i seg selv innholde beskrivelse av endringer og hvilke andre prosedyrer, som må endres eller påvirkes ved endringer eller tillaging av nye)

  - Distribusjon (hvordan gjøres dokumentinnholdet kjent for dem som skal kjenne innholdet)

  - Kopiering (rutiner for kopiering av kvalitetsdokumenter. Det bør ikke finnes et stort antall uautoriserte dokumenter flytende rundt i systemet, dette kan føre til at det finnes to kopier av samme dokument som beskriver forskjellige ting)

  - Dokumentstyring (begrensninger i tilgang på innholdet i dokumenter)

  - Arkivering av reviderte dokument (regler for hvordan dokumenter arkiveres særlig når det er gjort endringer i prosedyrer for da må de gamle prosedyrene makuleres)

  - Revisjon av kvalitetshåndbok og tilhørende dokumenter (beskrivelse av hvordan en revisjon skal foregå og hvem som er ansvarlig. Dette er for å avdekke om beskrivelsen i kvalitetshåndboken stemmer med hvordan bedriften er)

  - Årlig gjennomgang av kvalitetssystem( når revisjonen(e) skal skje og om systemet virker med tanke på produksjonen)

9.10 Kvalitetsrevisjon på vegne av ledelsen (fokus på måloppnåelse. Alle

kvalitetssystemer er ledelsen verktøy for oppnå bedret effektivitet og økonomi)

9.11 Avvik (behandling av alle avvik ved revisjon, og om avvik oppdages hvordan korrigeres avviket og hvordan hindre man at feil oppstår igjen)

Kort oppsummert om kvalitetshåndbok:

Hvem er vi, hvem har ansvar for hva og klargjøring av målene for produksjonen, hvordan bor vi og hvordan er boligen vår og hva slags utstyr har vi for å kunne utføre jobben vår samt ha kontroll på at vi virkelig gjør jobben vår, og hvor ofte har vi ettersyn over systemet i huset og om hvordan kundene skal behandles.

# VEDLIKEHOLD AV KVALITETSSYSTEMER

Kvalitetsrevisjoner er redskapet for hvordan systemet vedlikeholdes. Hva ligger så i dette med revisjon.

Det kan enten være internrevisjon, som bedriften selv skal forta årlig, eller eksternrevisjoner av Norsk Akkreditering eller andre, som har myndighet og kompetanse.

Definisjon av revisjon: Kontroll og granskning av forliggende bokføring fortatt av en person som står i en uavhengig stilling til den som kontrollen fortaes for.

I praksis skjer internerevisjoner av to grunner:

- Det kreves at et laboratorium, skal ha slike revisjoner.

- Det er viktig å få konstatert at system og beskrivelser virker, ved at beskrivelsene av bedriften stemmer med virkeligheten. (avdekke avvik)

Det skal finnes revisjonsplaner, som beskriver hva som skal kikkes på og revisjonsansvarlige ved bedriften.

Det skilles mellom horisontal revisjon, hvor prøve-,  måleutstyr og metoder sjekkes, eller vertikal revisjon hvor teknisk utstyr eksempelvis kalibrering og vedlikehold av utstyr er i fokus.

ORGANISERING/TIDSPLAN

- Revisjonsvarsel er måned før revisjonen.

- Formøte hvor det blir avklart hva spørsmålet er.

- Jevnelige revisjonsavbrudd, med oppsummering av status.

- Avsluttende møte med rapportering av avvik.

# Kontrollspørsmål

1 Hva var det som gjorde at begynte med kvalitetetssikring ?

2 Nevn noen sentral kvalitetssikringsstandarder ?

3 Hvem akkrediterer laboratorier i Norge ?

4 Hva menes med en kvalitetshåndbok ?

5 Hvordan er hovedoppdelingen av en kvalitetshåndbok ?

6 Hvilke kapitler er det i en kvalitetshåndbok ?

7 Hva er hensikten med en kvalitetshåndbok ?

8 Hva er hensikten med en internrevisjon ?

9 Hva menes med en horisontal og en vertikal revisjon ?

#### KAPITEL 3

SPORBARHET I ANALYSER

De mest berømte sporjegere fra vår sivilisasjon (i alle fall fra min ungdom) var indianerne. Disse naturmenneskene kunne følge spor, som var flere uker gamle etter byttedyr og mennesker (den hvite mann) samt lese naturen som en bok. Kvalitetssystemer har klare og entydige krav til sporbarhet og produktidentifikasjon. Et hvert avvik fra den spesifiserte kvalitet skal kunne spores tilbake til kilden, uten å måtte ansette en indianer. Indianerne ble også i liten grad sertifisert og godkjent av nasjonale eller internasjonale institusjoner, men opptaksseremonier blant de voksne indianerne, må ha blitt sett på som en godkjenning dog ikke ved skriftlig sertifisering. Dette medfører at sporbarheten i et hvert prosjekt og ved en hver ordre må sikres ved at det kan identifiseres med et unikt ordrenummer.

# DEFINISJONER

## Sporbarhetskrav

KS-systemet skal ved hjelp av registrering og dokumenter, merking og identifikasjon bidra til å spore materialer, verktøy, instrumenter, produkter og dokumenter med avvik og feil, bakover i prosessforløpet til et utgangspunkt eller en årsak, alternativt fremover til en registrert kunde/bruker av et produkt med påvist(mulighet for) feil.

# Sporbarhet

Egenskaper ved et resultat av en måling ved at verdiene av målingen gjennom en ubrutt kjede av sammenliknende normaler kan sette i relasjon (slektskap/familie) til nasjonale eller internasjonale normaler.  (ISO GUIDE 30 2.2)

Referansenormal

Normal med den høyeste metrologiske kvalitet som er tilgjengelig på et gitt sted. Fra denne avledes målinger som gjøres på stedet.(VIM 6.08)

Kommentar: Det forutsatt et det utføres en eller flere målinger og disse må kunne sammenliknes med tidligere målinger, som er ansett som normale (normal = som forventet).

Normalverdien du sammenlikner med er igjen avhengig av lokale metrologiske  vær og føreforhold. Den internasjonale normalen for massemåling av 1 kg,  finnes i Paris og Norges nasjonale normaler kontrollers og måles opp mot denne av det Norske Justervesenet.

Forsøk på enkel forklaring:

Ved å utføre en enkelt unik analyse nr 1 (unik analyse = en analyse som ikke har blitt utført tidligere)  ved et laboratorium, har du ingen garanti for at resultatet er korrekt utover det at du selv en nøyaktig og presis både ved utførelse og utregning. Det som i beste fall kan sies om analysen er at den er korrekt i forhold til seg selv. Denne analysen vil bare kunne sammenliknes med seg selv i ettertid (den er jo alene), og da vil sammenlikning først være mulig når analyse nr 2  av samme type blir utført og blir dokumenter = skriftlig rapportert.

Analyse nr. 2 har fått en referanse i analyse nr 1, men så er spørsmålet !

Hva og hvilke områder må det stilles krav til om sporbarhet/referanser ?

Laboranten utdannelse og faglige kvalifikasjon.

# Kjemikaliene/reagensen renhet og holdbarhet

# Målemetoden anvendbarhet til akkurat denne målingen.

# Dokumentasjon av sertifikater som skal følge både kjemikalier og instrumenter.

Analyseapparater og utstyr, som for eksempel glassutstyr eller eks. byrette.

Måleinstrumenter, for eksempel vekter og termometer.

Utregninger av nøyaktighet og statistiske verdier.

-Lokalet som du utfører analysen i, samt trykk og temperatur i rommet.

-Mulighet for å etterprøve eget resultat og system beskrevet i kvalitethåndboken.

For å kunne si noe om nøyaktigheten av analyse nr. 2, 3, og 4 ………..osv må vi ha tilgang på:

Referansemateriale fra analyse nr 1:

Referansemateriale er et materialer eller substans med en eller flere egenskaper tilstrekkelig veldefinert til å bli brukt for:

- Kalibrering av instrumenter.

- Vurdering av målemetoder

- Bestemmelse av materialverdier.

La oss si at Analyse nr 1 gikk ut på at du skal finne ut den ukjente konsentrasjonen i en kjent løsning:

Rapportering: dato  04.07.02       Utføres av  faglaborant Lars Laborant

Oppdrags nr: 	 	Analyse 1

Løsning av stofftype:	X

Konsentrasjon:	skal bestemmes

Vekt:			Vekt 1    presisjon  +/- 0,001 gram

Utveid mengde:	25,023 gram

Temperatur i rommet:21 Celcius

Barometertrykk:	760 Hg

Anvendt apparat:	Analyseinstrument 1 presisjon +/- 0.9 %

Referansekjemikalie:	Xb måleområde 1-3 g/ml presisjon  +/- 0.1 %

Analyseforskrift:	NS-101nn

Resultater/beregninger NS-101nn

Avvik:			???????

For analyse nr. 1 bli det veid ut en nøyaktig mengde av løsningen på Vekt 1, som ukentlig blir kalibrert og målt mot en referansevekt som laboratoriet har. Dette referanseinstrumentet kontrolleres årlig mot en  nasjonal normal og blir kalibrert av LNN (Laboratoriet for Nasjonale Normaler, som har det mest nøyaktige måleinstrumentet i Norge. Dokumentet er arkivert i mappen kalibrering av vekter.

Den utveid løsningen av stofftype X  behandles etter NS-101nn, som er analyseforskriften for stofftype X (hvis det et første gang dette gjøres i landet kan jo dette bli standarden).

Stofftype X-prøven føres på foreskreven måte inn Analyseinstrument 1.

Dette er det instrumentet som er anbefalt for analyse av stofftype X, og står selvfølgelig oppført i NS-101nn blir ukentlig justert mot referansekjemikalie Xb med et angitt måleområde. Dette referansekjemikaliet leveres med sertifikat av leverandøren Leverandør 1, som sender er sertifikat med hver leveranse. Leverandøren er for øvrig NS-ISO 9001 sertifisert.

# Kan det bli bedre !!!!

Jo da, temperaturmåleren og trykkmåleren på laboratoriet sjekkes årlig av det nasjonale/lokale Justerkammer mot referanseinstrumenter og referansematerialer, som selvfølgelig også dokumenterer dette ved kontrakt som beskriver antall kontroller (kontrollintervall)

NB: Ikke prøv å gjøre denne analysen da den er oppdiktet.

## Kontrollspørsmål

1 Hva menes med sporbarhet av analyser ?

2 Hvorfor ønsker man sporbarhet i analyser ?

3 Hva menes med en referansenormal ?

4 Hva menes med det med referansemateriale ?

5 Hva kan et referanseinstrument brukes til ?

6 Hva menes det med et sertifisert referansemateriale ?

7 Hva er justervesenets oppgave ?

# KAPITEL 4

## KALIBRERING

Siden jeg tidligere har vært inne på dette med indianere i forbindelse med sporbarhet, er det like naturlig å komme inn på revolvermenn, med tanke på kaliber.(ville vesten må ha vært litt av et sted/tid)

Colt kaliber 45 var ikke å spøke med og særlige ikke hånden på en farlige type som Morgan Kane.

Om han nå en gang skulle ha vært en levende person, og om du ved et uhell skulle ha utfordret denne lunefulle typen til revolverduell, kunne situasjonen blitt bedret ved at hans Colt kaliber 45 revolver ikke var utstyrt med kaliber 45 kuler, men kanskje med kaliber 22 eller mindre.

Kaliberet refererer her til kulediameteren og er en angivelse av kulens diameter i inches = tommer.

Kaliber 45 = 0.45 tommer

Kaliber 22 = 0.22 tommer

1  tomme   = 25.4 millimeter

Morgan Kane ville stå der med et feilkalibrert redskap i forhold til kula og sistnevnte ville komme fykende ut av løpet i ubestemmelig retning. Denne dårlig retningspresisjon avhengig av forholdet i dimensjonen mellom kule/løp.

Nettopp slikt er det meningen å unngå ved kalibrering.

Nå er ikke Colt 45 et måleinstrument, men følgende av feilkalibreringen er den samme, nemlig et kraftig avvik fra forventet kvalitet, å du ville kanskje få anledning til å være levende tilskuer til neste sol oppgang, sammen med en temmelig skuffet Morgan K.

NB! Om dette med revolveren hadde skjedd i virkeligheten, ville nok den glade Kane klaget til sin patronforhandler, som måtte ha prøvd å spore feilen ved utlevering i sitt eget kvalitetssystem, om han/hun simpelthen ikke bare ville bedt den staute revolvermann om å ta på briller når han skulle lade sitt våpen.

Fra spøk til alvor (revolver)

Definisjon av kalibrering:

Fastlegging av skalaen på et måleinstrument og angivelse av hvilken fysisk størrelse den refererer seg til.

Kontroll etter en tids bruk blir kalt justering.

Og med måleinstrument menes eksempelvis temperaturmålere, trykkmålere og vekter….

Jeg skal ikke går lenger inn på hvorfor kalibrering av målinstrumenter.

Akkrediterte laboratorier har krav til å ha såkalte referanseinstrumenter.

Disse instrumentene skal bare brukes til å kalibrere de andre måleinstrumentene/brukerinstrument.

Ved anskaffelse av nye instrumenter må følgende punkter avklares:

Kontroll ved mottak (er instrumentet identisk med pakkseddelen)

Registrering (apparat nr)

Utstyrsansvarlig på laboratoriet

Hvem kalibrerer (Justervesenet ?)

Akseptabelt kalibreringsresultat

Hvor ofte skal apparatet kalibreres ? (kalibreringsintervall)

Likedan må det finnes beskrivelse (prosedyre) for kontroll av utstyret:

Varsling av kalibrering/kontroll

Vurdering av kalibreringsresultat

Merking av kalibreringsstatus  (merke på apparatet eller på apparatkassen)

Kalibreringsstatus = instrumentets tilstand ved kalibrering

Formidling og registrering av kalibreringsdata ( utstyrsansvarlig bli varslet å kan skriv

det ned i instrumentloggen/journal)

Kontroll med kalibreringstidspunktene i kalibreringsjournal (har kalibrering skjedd

Jfr. tidligere bestemte  intervall)

# REGLER FOR OG KALIBRERING I PRAKSIS

Her skal det dreie seg om tre områder som er svært sentrale på laboratoriet. Jeg skal her liste opp en del krav til behandling av slikt utstyr. Det vil ellers være tre praktiske øvinger.

Metode			Hva måles					Utstyr

Veiing			- 	måling av masse i kg og gram	-	finvekt

Temperaturmåling	-	måling av temperatur i C		-	termometer

Volumetrisk måling	-	måling av volum i liter og milliliter 	-	pipette/målkolber

byrette

KRAV til kalibrering og kontroll av vekter og lodd:

Vektene skal være sporbart kalibrert av akkreditert kalibreringsinstans eller det Norske justervesen.

Vektene skal kalibreres minst en gang hvert år og alltid etter service.

Vektene skal kontrolleres regelmessig med kontroll-lodd. Kontrollprosedyre og aksjonskriterier skal være dokumentert. (aksjonskriterier = veieområdet for vekta og prosedyre = brukerbeskrivelse)

Vekten skal også kontrolleres i den daglige bruk. Kontrollprosedyrer og aksjonskriterier skal være dokumentert.

Og dokumenter betyr at dette skal være skriftlig.

Kontroll lodd skal ha en kvalitet avstemt med vektens nøyaktighet, som betyr at du ikke skal noe større usikkerhet på loddenes vekt +/- enn på vekten.

Lodd skal være sporbart kalibrert av en akkreditert kalibreringsinstans eller det Norske justervesen.

Lodd skal ha et kalibreringsintervall på et til to år.

NB. Det er kanskje ikke så overraskende at reglene for vekter og lodd er ganske like.

Men det skal også skje EKSTERN KONTROLL og disse prosedyrene godkjennes av Norsk Akkreditering.

Laboratoriet skal ha og oppbevar resultatene av kontrollen samt ha skriftlige rutiner for å vurdere kontrollresultatet. (forskjellen på rutiner og prosedyrer se ordforklaring)

Laboratoriet skal ha kopi av kalibreringsbeviset for referansenormaler.

Intern revisjon (når bedriften kontrollerer seg selv) skal også omfatte de som utfører kontrollen.

KRAV til referansetermometer og brukstermometer

Referansetermometeret skal dekke aktuelle temperturområder.

Det skal være sporbart kalibrert av akkreditert kalibreringsinstans eller det Norske justervesen.

Referansetermometeret skal bare benyttes til kontroll av laboratoriets driftstermometer (termometer som brukes daglig), og ikke i daglig drift.

Referansetermometeret skal kalibreres etter fastlagt tidsplan. Med en kalibreringsfrekvens (hvor ofte det skal skje) på 5 år for væske i glasstermometer og 2 år for termoelementer.

Brukstermometer skal kontrolleres mot et referansetermometer med passende nøyaktighet og måleområde. Kontrollprosedyrer og aksjonskriterier skal være spesifisert (være inndelt klart og tydelig)

Her skal det også være EKSTERN KONTROLL, og her gjelder det samme som for vekter.

KRAV til volumetrisk måle og analyseutstyr:

Dette er et større område enn temperaturmåling og veiing, da det her er snakk om flere typer utstyr.

Det som er et forlangende er at utstyreleverandørene selv må ha et godkjent kvalitetssikringssystem eksempelvis NS-ISO 9001.

Eksempel:

Pipetter (og alt utstyr )skal leveres med spesifikasjon i forhold til de forhold de kan brukes under.

Typiske krav

Rom – temperatur		21,5 C	+/- 1 C

Luftrykk			1013 mBar	+/- 25 mBar

Luftfuktighet			45-75 %

Pipettene skal også være konstruert for å kompenser for fordampning pga. håndvarme.

Det kan også gies aldergaranti.

Vedlikehold og reparasjon kan utføres av sertifisert servicebedrift.

Laboratoriet skal også selv kalibrere sine pipetter og dette kan gjøres ved gravimetrisk analyse, hvor man etter 30 målinger (ISO-standard) og bestemmelse av vekt på vannprøve verifiserer (verifisere = bekrefter spesifikasjon) ved hjelp av kalibrerte vekter brukt under riktige trykk og temperaturforhold.

EKSTERN KONTROLL som for vekter og termometer.

# VEDLIKEHOLD AV UTSTYR

Så var dette med vedlikehold av utstyr og instrumenter. Noen mennesker (ganske få)er på grunn av arv og miljø blitt slik at de setter alt utstyr på plass etter at det er brukt. Noen er så utrolig nervøse for at utstyret ikke skal virke tilfredstillende, når de selv kommer tilbake for å bruke det igjen at (eller for andre skal bli sinte) de sjekker at utstyret virker før de går fra det. Dette kan ikke defineres som annet enn ”det ryddige menneske”.

Kontrolloppgave: a)Er du en av disse ”ryddige menneskene”.

b)Hvor mange av lærerne og dine medelever kan plasseres i denne

gruppen.

Fasitsvar: a) Jeg vet ikke, men svaret ditt bør verifiseres av familie og venner.

b) Forbløffende få å dessverre ikke forfatteren.

Om alle mennesker hadde vært medlem av ryddegruppen, ville vi kunnet regne med at alt utstyr ville vedlikeholdes under og etter bruk. Slik er det altså ikke, så behovet for vedlikeholdsprosedyrer og rutiner. (vaskemaskinen fyller dessverre ikke seg selv automatisk ,og skrur seg på å setter tørre å rene kolber pluss målebeger på plass når de er rene og tørre).

# NS-EN-ISO 9001 pkt 4.11

  - Styring med kontroll-, måle- og prøvingsutstyr

    - Generelt

Leverandøren skal etablere og holde ved like dokumenterte prosedyrer for å kontrollere, kalibrere og vedlikeholde kontroll-, måle-, og prøvingsutstyr (innbefattet programvare for prøving) som leverandøren bruker for å vise at produkter tilfredstiller spesifiserte krav. Kontroll-, måle-, og prøvingsutstyr skal brukes slik at usikkerheten ved målingene er kjente og tilfredstiller kravet til nøyaktighet.

NB Det er altså den som selger utstyret, som er ansvarlig for at det går an å vedlikeholde utstyret, og at det faktisk finnes beskrivelser av hvordan dette skal gjøres.

Videre sier laboratoriestandarden.

# NS-EN 45001 pkt 5.3.3

    - Utstyr

Alt utstyr skal vedlikeholdes. Detaljerte vedlikeholdsprosedyrer skal være tilgjengelig.

Registrering skal opprettholdes for viktige måle- og prøvingsutstyrsenheter. Den enkelte registreing skal omfatte:

f)Opplysning om utført vedlikehold.

g)Løpende registreing av enhver skade, funksjonsfeil, endring eller reparasjon.

Leverandøren skal levere vedlikeholdsrutinene, men laboratoriet med de som er ansatt der må nok være med på å utføre vedlikeholdet.

Oppgave:

Hvorfor dette kjedelige vedlikeholdet:

Om du bruker 2 timer på å finne instrumentet du skal bruke, for så å finne ut at det er i ustand! Hvem skal betale for denne tiden ?

Vil noen kunde kjøpe tjenester fra et laboratorium hvor hovedaktiviteten går ut på å lete opp ubrukbart utstyr ?

Fasit:  Om det finnes en kunde, som vil betale for dette, er denne unik og bør raskest mulig lures til å skrive en langtidskontrakt.

# Kontrollspørsmål

1 Hva menes det med kaliber ?

2 Hva gjør man ved kalibrering ?

3 Hva er forskjellen på kalibrering og justering ?

4 Hvorfor kalibreres målere og instrumenter ?

5 Hva er kravet til kalibrering av vekter ?

6 Hva er kalibreringsstatus og kalibreringsjournal ?

7 Kan du bruke et referansetermometer i den daglige produksjon ?

8 Hvem er ansvarlig for at det er etablerte vedlikeholdsrutiner for labutstyr ?

# KAPITEL 5

# PRØVETAKING

I de tre store områdene kjemisk-, material- og mikrobiologisk analyse er det i alle fall et klart felles startpunkt.

# Det må gjøre uttak av prøve  før analyse!

Om dette gjøres riktig er det fortsatt mange feil, som kan gjøres, men slurver laboranten her, vil forståelsen av hva avvik betyr nå nye og uante høyder.

Jeg skal ikke komme inn på indianere og cowboyer i dette avsnitte, men det første eksempelet kommer fra vannanalyser av produsert vann fra borrehull i Nordsjøen og der var forholdene mho. arbeidsvilkår på 70-tallet (1970/80) regnet som vill vest (Amerikanerne styrte hele greia).

Nå er det ofte sånn at laboranten ikke går å henter prøven ute i prosessanlegget, men at prøven kommer i rørpost fra operatørene ved papirmaskinen eller blir hentet inn og skåret ut av mekanikeren på verkstedet ved materialprøvingsinstituttet eller samles online på oljefeltet. Feilene bli altså gjort av noen andre, uten at dette gjør saken noe bedre.

Hvilke feil kan gjøres og hva er riktig prosedyre ?

Eksempel: Utdrag fra beskrivelse, Prøvetaking av produsert vann fra Nordsjøen:

## 2.1	Generelt

Prøvetakingen må utføres på en slik måte at det oppnås mest mulig representative prøver fra utslippspunktet. For flere av komponentene er muligheten for kontaminering fra omgivelsene eller tap ved fordampning stor. Prøvetakingen skal skje under normale driftsforhold. Ved endringer av prøvetakingsstedet, som f.eks forlengelse av prøvestuss, eller evt. midlertidig stans i utslippet av produsert vann, skal prøvene tas etter en tid med normal gjennomstrømning.

Det skal tas tre prøver (paralleller) fra hvert utslippssted. Fordi ulike analyser fordrer ulike betingelser må antall sett av paralleller styres av type analyser som skal utføres. Prøveflaskene skal på forhånd være vasket og klargjort ved analyselaboratoriet og merket for formålet. En detaljert beskrivelse av hvordan prøvetakingen skal foretas, samt prøvetakingsskjema, skal legges ved forsendelsen med prøveflasker. Prøvemengdene må stå i forhold til type analyser som skal utføres, og må være avklart med det aktuelle analyselaboratoriet.

Under prøvetaking skal flaskene merkes med prøvenr., dato,  klokkeslett, prøvetakingssted og plattformnavn. Disse opplysningene, samt evt. observasjoner under prøvetaking (farge, lukt, viskositet, o.l.), må noteres i prøvetakingsskjemaet.

## 2.5	Oppbevaring og transport av prøver

Ved tilsats av konsentrerte syrer i prøveflaskene må disse transporteres til plattformene med båt. Det skal da sendes med datablad på syrene. Etter prøvetaking må flaskene oppbevares mørkt og kjølig (tilsvarende kjøleskaptemperatur dersom annet ikke er avtalt), og transporteres så raskt som mulig (primært med helikopter) til land.

# 7	Blindprøve

For å fange opp evt. kontaminering av prøvene under prøvetaking og analyse, skal det inngå minst en blindprøve for hver av analysene som skal utføres. Blindprøver skal anvendes for hver innstallasjon som blir prøvetatt. Som blindprøve skal vann av høy renhet (deionisert vann (MilliQ-vann) for metallanalyser og MilliQ-/ Romilvann e.l. for analyser av organiske forbindelser) benyttes. Denne blindprøven skal behandles på samme måte som prøvene, dvs. den skal sendes ut til plattformene sammen med de aktuelle prøveflaskene, og analyseres på akkurat samme måte som de reelle prøvene.

Kommentarer: Her beskrives flere viktige prinsipper og feilkilder ved prøvetaking.

- Målet er å får en representativ prøve altså med samme konsentrasjon og kjemisk sammensetting, som det ønskede analyserte materialet eller substansen.

- Det er fare for kontaminering (oppblanding) med andre stoffer og fordamping av vann, som fører til større faststoffkonsentrasjon, enn prøven i virkeligheten har.

- Prøven skal taes ved normale driftsforhold, altså ikke akkurat like etter oppstart av prosessen.

- Hvis prøvestedet endres skal gjennomstrømningen av prøveobjektet vaske prøvetakingsutstyret. Dette for å unngå at påvirkning fra selve prøvingsutstyret blir en feilkilde.

- Det skal taes ut flere prøver (paralleller) da kun en analyse ikke gir mulighet for korreksjon, men det må gjøre flere og regnes ut et gjennomsnitt.

- Prøven taes ut i forhold til hva slags analyse som skal gjøre, etter forhåndsavtale med aktuelle laboratorier (hva er kravet til kvalitet og kriterier).

- Prøveflaskene eller den beholderen, som prøven skal transporteres i skal være rengjort så den ikke skal påvirke analyseobjektet. Det må også være riktig materiale i prøvebeholderen.

- Prøvebeholderen skal være merket forskriftsmessig.

- Observasjoner under prøvetakingen skal noteres, som farger, lukt, temperatur og viskositet (viskositet er en målbar egenskap om hvor lett en væske flyter). Om disse endres for samme analyse, må laboratoriet få vurdere dette også.

- Ved oppbevaring og transport skal både sikkerhetskrav og krav til temperatur og holdbarhet for prøvematerialet bli tatt hensyn til. Er det en bakterieprøve, vil jo disse kunne formere seg eller dø avhengig av tilførsel av næring eller temperatur.

- Behovet for blindprøver er et krav, for om blindprøvene, som normalt ikke skal gi utslag faktisk gjør dette, kan dette si at både forbehandling, transport, oppbevaring og analyseutstyret ikke er helt som det skal, og dette skal være sporbart. Når en blindprøve, som i prinsipp ikke skal innholde det stoffet vi analyserer etter, gjør utslag ved måling kan dette anvendes til å korrigere metoden.

Det skal selvfølgelig finnes beskrivelser/prosedyrer for hvordan prøvetaking skal forgå.

Om du tar alle hensyn og følger alle disse beskrivelsene, hva kan så gå

galt !!!!??

Fasitsvar: Fortsatt mangt og mye.

# Kontrollspørsmål

1 Hva menes det med prøvetaking ?

2 Nevn en del momenter du må passe på ved uttak av prøve ?

3 Hva mens det med kontaminering

4 Hva må alltid gjøres etter at du har tatt ut en prøve ?

5 Hva menes det med en blindprøve ?

6 Hva er de viktigste feilkilder ved prøvetaking ?

#### KAPITEL 6

# FLERE FEIL OG FEILKILDER VED ANALYSE

Det er allerede orientert feil og feilkilder under avsnitte om prøvetaking, hvor av mange kan repeteres under hele arbeidsoperasjonen, så resultatet virkelig blir bort staur og vegger.

I tillegg til disse kan det også knytte usikkerheter til tolkningen av resultatene og usikkerhet ved valg av riktige indikatorer etc.

# SAMMENHENG MELLOM KONSENTRASJON OG USIKKERHET VED MÅLING

# Nåla i høystakken

For å gi et ikke kjemisk bilde av sammenhengen mellom konsentrasjon av stoffer og muligheten til å påvise disse. La oss si at du har en kjempestor høystakk på 100 m3   (10meter høy*10 meter bred*10 meter lang) og av en eller annen grunn skal finne en nål av stål, med en lengde på ca. 30 millimeter og en tykkelse under 1 millimeter .

Det eneste som taler til din fordel er at høyet og nålen har forskjellige egenskaper, og ved å vade rundt i høystakken med en magnet kunne det jo være mulig å trekke den ut. Det ville likevel være større mulighet for at du ikke fant den, eller at du tråkket på den sånn at den ble bøyd eller knakk. Om det hadde vært flere nåler i høystakken ville derimot vært letter å finne ut at det var nåler der. Hadde det vært like mye nåler som høy ville kvantiteten av nåler hvert grei å finne og beregne. (men høyet burde ikke gies til kyr).

# Detektor eller indikator ?

Som det fremgår i avsnittet over, kan det vi analyserer for å finne eksistere både i alt fra lav til høy konsentrasjon i prøven. Det vil bli anvendt en eller annen fysisk eller kjemisk egenart ved stoffet det letes etter for å skille det ut eller se om det er der. Analysemetodene kan variere fra sensoriske tester med lukt og smak i fokus, samt mikroskopi hvor øye brukes som detektor, eller helt lukkede instrumentelle analyser, som gasskromatografisk analyse hvor flytehastigheten til et stoff måles. Hvilken metode er da mest anvendbar og må det foretaes en fortynning eller utskilling før analysen gjøres. Dette kan jo i seg selv gi usikkerhet og utslag på måleresultatet.

Nærmere om analyser.

En analyse kan sies å bestå av fire karakteristiske hovedoperasjoner:

1.Preparering av analyseprøve.

- Stoffuttak.

- Innledende behandling av uttak.

- Utmåling av analyseprøve.

- Klargjøring av prøven til pkt. 2.

2.Overføring av det stoffet eller substansen vi ønsker å analysere på (finne mengden eller konsentrasjon av) til en form, som er grei å måle.

3.Måling.

4.Beregning og konklusjon.

La for alle praktiske hensyn si at vi har kommet til punkt 2 i analyseprepareringen. Dette med klargjøring av prøven kan bety at prøven må fortynnes med et løsemiddel (vann) for å få riktig konsentrasjon.

Hvorfor.

Denne sammenhengen kan det ikke gies noe entydig svar på, men det som er sikkert er at analyser som betinger en kjemisk reaksjon som, protolyse(syre/base), felling eller redoksreaksjoner har konsentrasjonen av stoffet stor betydning.

Alle kjemiske reaksjoner er enten slik at en fullstendig reaksjon skjer hvor det dannes et nytt stoff, eller at det innstilles en likevekt mellom reaktant og reaksjonsprodukter.

Litt kjemi.

En prinsipiell reaksjonslikning kan skrives slik.

(	A	+	B	----------	C	+	D	+	varme     )

Som jfr. Le Chateliers prinsipp forskyves slik at om konsentrasjonen av A eller B økes får vi også laget tilsvarende mye C og D. Om det skjer en avkjøling vil også reaksjonen skyves mot høyre for å kompensere for mangel på varme.

Kvantitativt kan reaksjonen skje slik ut.

(	aA	+	bB	----------	cC	+	dD	)

eller med likvektskonstanten  k

(C)c	*	(D)d

k	=         ________________

(A)a	*	(B)b

Så lenge de stoffmengde eller temperatur endres vil reaksjonen være i likevekt og så lenge konsentrasjonene av A, B, C og D er under ca 0,001 Molar kan det benyttes en konstant verdi for k med god tilnærming. Mens gasser innholder partikler uten ladning vil løsninger kunne bestå av partikler, som er påvirket av løsningsmidlet og av hverandres ladning.

Dette vil selvfølgelig si at analyser som baserer seg på en kjemisk reaksjon,  som for eksempel titrering, vil være avhengig at konsentrasjonen ligger innenfor riktig område for metoden:

Krav til metoden ved titrering:

1 Reaksjonen må forløpe tilstrekkelig raskt

2.Analysreaksjonen må være sterk nok for ikke å komme for langt unna omslagspunktet.

3.Titrand og titrator må reagere støkiometrisk med hverandre (ubetydelige sidereaksjone)

Om disse kravene er oppfylt vil metoden være anvendbar, men det vil fortsatt trengs dokumentasjon om prøvingsresultater.

# INSTRUMENTELL ANALYSE

Dette med kjemiske årsaker gjelder også for instrumentelle analyser av typen (UV) spektroskopi, da vi er avhengig av å fortynne løsninger lavere enn 0,01 molar.

I tillegg vil instrumentet selv ha grenser for hvor deteksjonsgrenser, altså den minste konsentrasjonen vi kan ha av et stoff. Dette kan skyldes elektrisk støy fra instrumentet selv.

For å finne slike deteksjonsgrenser er det vanlig og måle en laveste konsentrasjon, hvor instrumentet er stilt inn på maksimal følsomhet, mot en blindprøve som ikke skal gi noe utslag. For flammefotometri er for eksempel denne grensen definert til at signalet skal være dobbelt så stort som bakgrunnstøyen fra instrumentet.

Ellers vil dette bli behandlet nærmere i kjemi og fysikk ved øvinger av praktisk og teoretisk art.

# USIKKERHET OM MÅLINGER I ANALYSEFORSKRIFTE

Det vil også være slik at analyseforskrifter innholder vurderinger av usikkerheter av konsentrasjonen av stoff.

Eksempel: Merknad fra NS 4751 Bakteriologisk undersøkelse av drikkevann.

En vannkilde kjent fra før, tilpasses prøvevolumet etter forurensingsgraden. Ved sterk forurensing kan det brukes mindre enn 100 ml. Ved renset vann kan det derimot være hensiktsmessig å bruke volum 500 eller 1000 ml.

Registrering av mer enn 100 kolonner pr. membranfilter regnes som upålitelig, bla på grunn av tellingsvansker. Ved mistanke om særlig sterk forurensinger bør derfor vannet fortynnes før undersøkelser.

Kommentar: Det er øye som er den avgrensende faktor.

Eksempel: Hemoglobin målinger i blod med B-Hemoglobin Fotometer

Ved kapillær prøvetaking bør en benytte gjennomsnittsverdier av dobbelt prøver.

Differensen mellom prøvene bør  0,8 g/dl når Hb-verdien er 11,0 g/dl eller lavere, og

1,0 g/dl når Hb-verdien er 11,1 g/dl eller høyere.

Kommentar: Her kompenseres det for usikkerheten pga måling av konsentrasjon av enkeltmålinger ved å bruke gjennomsnittsverdier.

# FEIL VED MÅLINGER OG ANALYSER

De målingene og avlesningene vi gjør ved kjemiske analyser kan være nøyaktige på den måten at resultatet ligger tett opp mot sann verdi ved enkeltmålinger, eller presise når det foretaes flere målinger, og målingene ligger nær hverandre i verdi.

Følgende av disse begrepene har med hovedområdene, punkt 3 og 4,  målinger og beregninger under analysen. For grundig behandling av dette feltet henvises til mattematikkbokens Matematikk for labfag kapitel 15 og 16, men kort oppsummert er feiltypene som følger.

# Systematiske feil

Personlige feil, instrumentelle feil, feil ved reagens, metodefeil, som påvirker måleresultatet i en viss retning, men er presise (liten spredning).

# Tilfeldige feil

Feilkilden er vanskelig å finne, og gir stor og tilfeldig spredning ved målinger. Dette kan for eksempel være at instrumentet måler for grovt.

# Kontrollspørsmål

1 Hva er de fire hovedoperasjonene ved analyse ?

2 Hvordan kan konsentrasjonen virke inn på prøveresultatet ved titrering ?

3 Hvordan påvirker stoffer hverandre i en vannløsning ?

4 Hva kreves av en titreranalyse ?

5 Hva menes det med deteksjonsgrense ?

6 Hva menes med sann verdi ved analyser ?

7 Er det forskjell på nøyaktighet og presisjon ? Hva ?

8 Hvilke hovedgrupper av feil kan skje ved analyser ?

#### KAPITEL 7

SAMMENLIKNINGER MELLOM LABORATORIER (RINGTESTER)

Alle har til tider behov for å sammenlikne seg med andre, ellers vil du alltid kunne befinne deg i en situasjon hvor du mer eller mindre, uten å ville det blir sammenliknet med noen. Målet med sammenlikningen kan jo være, hvis du er ute på byen en kveld, å finne seg en partner for kvelden, eller livet. Du sammenlikner, eller blir sammenliknet med et eller annet ideal, med de ønskede kvaliteter. Om du så for den gode saks skyld, byr opp til dans og løpet av 3 minutter tråkker partneren 10 ganger på tærne uten å si unnskyld, vil du lett falle igjennom i forhold til en, som ikke har utviklet en slik dansteknikk.

Når Morgan Kane (jeg kan bare ikke å la være å komme inn på dette sporet) utfordres til revolverduell midt på dage (High Noon) i Dodge City, er det hastighet og treffsikkerhet, som skal sammenliknes. I begge tilfeller er det klart at det skal forgå sammenlikninger, for at vi skal vise hvor gode vi er i forhold til andre.

Laboratorier har de samme behovene og kravene på seg til sammenliknende tester, når de seg i mellom arbeider med å skaffe analyseresultater målt på samme stoff eller substans. Laboratoriene kan kanskje ha like stor risiko for å miste partnere, eller liv og helse, om dette ikke går bra.

Flere hensikter med sammenliknende prøver.

- Få dokumentert laboratoriets evne til å analyser rikt og hensiktsmessig.

- Få dokumentert hvor flinke hver enkelt ansatt er.

- Få utprøv analysemetoder og for hvor effektive disse er.

- Bestemme spesifikke og karakteristiske egenskaper til et materiale.

Sammenliknende laboratoriprøving DEFINISJON NS-EN 45020

(ISO/IEC Guide 2:1986 NSF P 278:1987, NS-EN 45001 PKT.2.5)

Organisering, utførelse og vurdering av samme eller lignende gjenstander eller materialer utført av to eller flere laboratorier. Formålet med dette er å dokumenter og  forbedre de deltakende laboratoriers kompetanse.

Flere laboratorier skal analyser samme materiale med sitt eget utstyr og personale for å kunne bli bedre/flinkere.

Hovedtype av ringtester:

- Prøven som skal analyseres sirkuleres mellom deltakerne.

- Tilfeldige utvalgte delprøver fra en og samme ”kilde”, som har hensiktsmessig homogenitet, sendes til deltakerne samtidig.

- Prøvematerialet deles i feler deler hvor deltakerne får en del. (hvis det ikke er mulig å kontrollere homogenitet).

I NS-EN 45001 gies det også formelle krav til hvorfor laboratorier må delta på slike tester.

Hvis det for eksempel ikke er mulig å dokumenter sporbarhet i nasjonale eller internasjonale normer må det testen dokumenters. Dette kan være om laboratoriet har sin egenutviklede test eller er den eneste i verden som utfører denne testen.

Laboratorier som akkrediteres vil ha krav på seg fra akkrediteringsorganet om å delta på ringtester.

*HVORDAN KAN RINGTESTER BRUKES SOM VERKTØY

Akkurat på samme måte, som ved enkelte analyseoppdrag har det ingen spesiell verdi å være med på bare en test. Målingen må gjøres over lengre tid, med flere målinger i året. Disse plottes igjen inn på kontrollkort som vist i vedlegg.

Vedlegg.(KONTROLLKORT FOR MIKROBIOLOGISK INTERKALIBRERING) KOLIFORME BAKTERIER

# Angivelse av verdier

De karakterene og verdiene som:

- Avvik fra en eller annen type gjennomsnitt eller median.

- Avvik fra referanseverdier (referansemateriale) i faktiske måleverdier, eller i prosent.

- z-verdi

- Q-verdi

Eksempel: Hentet fra Internet om NIVA Norsk institutt for vannanalyser hjemmeside, om måling av næringssalter i sjøvann.

Næringssalter i sjøvann

Resultatene til NIVAs laboratorium har vært stabile og meget gode over flere år, noe som førte til at laboratoriet i 1994 ble forespurt om å fungere som referanselaboratorium for bestemmelse av næringssalter i sjøvann. Det omfatter bestemmelse av ammonium, nitrat, nitritt, totalnitrogen, fosfat og totalfosfor både i meget lave og noe høyere konsentrasjoner. Bare 6 av nærmere 60 europeiske laboratorier er tatt ut til denne oppgaven.

I tabellen er andelen av akseptable resultater (i prosent) for alle næringssaltbestemmelsene ved QUASIMEME-ringtestene i fireårsperioden 1993-96 framstilt. NIVAs resultater er her sammenliknet med gjennomsnittet for alle deltakerne. Bare ett laboratorium oppnådde bedre totalresultat enn NIVA i denne perioden. Grensen for å godkjenne resultatene ved disse testene er ± 25 % i forhold til sann verdi ved meget lave konsentrasjoner, og ± 12 % ved høyere konsentrasjoner.

Dette viser at NIVA ikke bare må være med på interlaboratorietesten , men ser seg god nytte i det, og får bekreftet høy egenverdi hos personalet og på instrumentene. Disse testene arrangeres av godkjente Europeiske organer og at NIVA i tillegg har fått status, som referanselaboratorium i Norge.

Dette var litt om angivelse av prosentvis avvik på det totale antallet tester.

Flere verdier måter og regne ut verdier:

Z – verdi: Antall standardavvik som ”vårt” analyseresultat fra ringtesten avviker fra, forholdt til gjennomsnittet til alle deltakerne i testen.

Resultat	-	gjennomsnitt

Z	=	_____________________________

Standardavvik

Jeg skal ikke gå så mye nærmere inn på vurderingen av Z-verdiene, men si at når,  verdiene av  Z 1,  -1 er dette meget bra, fordi dette forteller at laboratoriet har mindre enn et standardavvik i fratrekk i forhold til standardverdien.

Om verdien av Z 3 , som forteller at man vil ha mer enn tre standardavvik i fratrekk.

Mer om standardavvik i matematikken.

Ellers anbefales laboratoriet å se på resultatene av ringtestene og trekke sine egen slutninger, og informere akkrediterings organet om dette.

# OPPRETTING AV AVVIK OG IVERKSETTING AV KORREKTIVE TILTAK

Så er vi tilbake der vi startet med kvalitet, og at avvik er mangel på kvalitet. Denne mangelen på kvalitet skal laboratoriet ha mulighet til å oppdage selv, ved interne revisjon.

Nå er det like sannsynlig at dette avviket oppdages ved at det kommer en klage.

Laboratoriet er pålaget å prosedyre for klagebehandling.

- Nå klagen kommer, registreres denne og klagebehandlingen starter.

- Kontrakten taes frem for å se hva spesifisert kvalitet skulle være.

- Det blir konstatert hva og hvor avviket er i produktet, hvis det er et, og spore dette gjennom laboratoriets dokumentasjon.

- Produktet skal om mulig repareres etter de avtaler som forligger.

(en analyse kan ikke lette repareres, men det kan bli erstatningskrav)

- Kunden bli kanskje fornøyd.

- Korrigerende tiltak settes i verk for å fjerne årsaken til avviket, og unngå at dette skjer igjen ved forbyggende tiltak.

I  kvalitetssystemer sier man at det er forskjell mellom korrigering og korrigerende tiltak.

Korrigering gjelder reparasjon, omarbeiding eller justering, altså hva som gjøres med et registrert avvik.

Korrigerende tiltak er når årsaken til avviket fjernes.

Eksempel: Om et laboratorium skal utføre en oppdragsanalyse på pH i et vassdrag, og utviklingen av denne innen en avtalt dato, og analysen enten ikke blir levert i tide, eller analyseresultatet er langt utenfor forventet område, kan dette være grunnlag for en klage. Det kan også være grunn til å spørre om laboratoriet har full kontroll.

En klage kan føre til at:

I et laboratorium kan dette bety at korrigering fører til at det må gjøres nye analyse og beklage at de første ble feil, eventuelt erstatning eller redusert betaling.

Korrigerende tiltak kan bety at laboratoriet må kjøpe et nytt instrument, fordi det gamle ikke leverer nøyaktige nok målinger.

# Kontrollspørsmål

1 Hva menes det med en ringtest ?

2 Hvorfor er laboratorier med på ringtester ?

3 Hvordan forgår ringtester ?

4 Hvilke typer ringtester dele vi opp i ?

5 Hvordan angies avvik ved ringtester ?

6 Hvordan ser laboratorier på dette med ringtester ?

7 Hva menes med en Z-verdi ?

8 Hva er forskjellen på korrigering og korrigerende tiltak ?

# KAPITEL 8

# ANALYSEFORSKRIFTER OG PROSEDYRER

I en prosjektoppgave skrevet av en tidligere elev, er dette sitat hentet.

”Først og fremst må prosedyrer/framgangsmåter for alle oppgaver være skrevet ned, og dette gjøres på en sådan måte, at til og med mor forstår hva hun skal gjøre”. ”Så må man sørge for at det ikke er mor, men en kvalifisert personell som utfører oppgavene”.

Med kvalifisert menes at de har fått den riktige, og tilstrekkelig opplæringen.

Kommentar: Eleven har mye rett i dette, med grundig beskrivelse. Det må likevel være grunn til å spørre om ikke akkurat mor (å da tenker jeg spesielt på mødre fra femti og sekstitallet), som holdt og fortsatt holder rede på kjøkken og tøy, samt utfører vedlikehold og renhold, ville ved å få verifisert denne kompetansen, kunne betraktes som bedre kvalifisert enn de fleste.

En forskrivning eller forskrift er et dokument hvor man forplikter seg til å gjøre noe, og følge visse krav og framgangsmåter. En typisk analyseforskrift kan i hovedsak være bygget opp påfølgende måte.

### ORIENTERING

Anvendelsesområde for analysen,  litteratur, andre ting.

### PRINSIPP

Måleprinsipp eksempelvis: turbiditet bestemmes ved forskjeller i lysspredning.

### REAGENSER

Referansekjemikalier og standarder, eventuell fortynning. Holdbarhet og oppbevaring av kjemikalier.

### UTSTYR

Beskrivelse av instrumentets bruk og begrensninger.

### PRØVEMATERIALE

Hva slags prøvemateriale, som analysen anvendes til og hvordan dette må behandles. Det finnes egne prosedyrer for prøvetaking.

### KALIBRERING

Om hvordan og når analyseinstrument og instrument skal kalibreres og mot hvilke referansematerialer.

### ANALYSEPROSEDYRE

Detaljert framgangsmåte, gjerne med figurer.

### UTREGNINGER

Hvordan tall skal avleses tolkes og behandles i formler.

### PRESISJON/NØYAKTIGHET/FEILKILDER

Variasjoner som opptrer ved målingen og som kan påvirke resultatet.

### VEDLIKEHOLD

Daglig vedlikehold av utstyr. Renhold etc.

### RAPPORTERING

Rapporteringsskjema.

Oppdragsgiver, dato, laborant, instrumenttype, antall prøver, eventuelt fortynning, hvilken standard forskrift som er fulgt, andre opplysninger.

Stempel + underskrift.

Merk: Analyseforskriften har nesten samme oppbygning som KS-håndboken.

Hensikten med å ha nasjonale standarder, som er harmonisert med internasjonale, er selvfølgelig for å bedre sporbarheten. Dette vil selvfølgelig også gjøre det lettere for en laborant eller ingeniør og jobbe/få jobb i andre land. Begreper og rekkefølger er ofte vanskelige hindre når man begynner i jobb i andre land.

Det er enda vanskeligere med verdinormer og religion, men disse lar seg av ulike grunner ikke standardisere.

Eksempel: Under bygging av DRAUGEN (flytende installasjon i Nordsjøen) stod det i kontrollprosedyrene at alle sveisekryss (der hvor to sveiser møtes på skroget)  skulle røntgenfotograferes. En del av plattformen ble bygget i Italia, og der hadde de, for å få fortgang i kontrollarbeidet, tatt samtlige bilder av noen få kryss, med 50 bilder oppå hverandre og maks. stråling. De fleste sveisekryss var da ikke kontrollert, men antall bilder stemte med antallet sveisekryss.

# PROSEDYRE/FREMGANGSMÅTE og krav til entydighet

Fremgangsmåten må selvfølgelig være grundig. Beskrivelsen skal være så grundig og entydig at det ikke er mulig å gjøre feil. Dette med entydighet er ikke lett å få til, men det dreier seg om begreper, som kan tolkes ulikt av forskjellige mennesker.

Så godt som mulig: Er et uttrykk som er tolkbart, noe som er godt for noe kan være middels for andre.

At noe skal være like godt, som noe annet er bedre da dette sammenlikenes med noe kjent.

At man alltid skal passe på og: Dette kan være tolkbart, om det ikke skrives hvem som skal gjøre, i verste fall ved navn.

Tegninger og figurer: Om det skal brukes tegninger og figurer, bør de være så like det virkelige utstyret som brukes.

Forkortelser: Av typen KS-system eller FN (forente nasjoner eller fellesnevner) bør unngåes.

At det er mulig å følge beskrivelser bør og skal alltid verifiseres.

Kontrollspørsmål

1 Hva er en analyseforskrift ?

2 Hva beskriver en prosedyre ?

3 Hva er hensikten med å ha nasjonale standarder for prosedyrer og analyseforskrifter ?

4 Hvorfor må analyseforskrifter og prosedyrer være entydige ?

5 Hva menes det med entydig ?

6 Hvordan er hovedoppdelingen av en analyseforskrift ?

# ORD OG DEFINISJONER

Akseptkriterier	Kjennetegn og målbare størrelser for vare/tjeneste, som er kjennetegn for kvalitet.

Avvik			Når det ikke er kvalitet.

Akkreditere	At offentlig myndighet eller institusjon som er gitt offentlig myndig godkjenner laboratorium for spesifiserte analyser.

Analyseforskrift	Hele beskrivelsen av hva som kreves for å foreta en analyse.

Blindprøve	Prøve som er tatt ”blindt” uten å kjenne innholdet av stoffet det skal

analyseres etter. (kjennes fra smaksprøver)

Feil	Handlinger eller tiltak som er gale eller fører til avvik eller fører

til gale konklusjoner.

Feilkilder	Årsaker til feil

Horisontal revisjon	Kontroll av laboratoriet analysemetoder.

ISO GUIDE 25	Internasjonal standardiseringsorganisasjons generelle krav til prøvingslaboratorium.

Instruks	Detaljert beskrivelse av hvordan ting skal gjøres

Kvalitet		Produktet skal være 	1:Tilpasset etter kundens behov.

2:I overensstemmelse med spesifikasjon.

Kvalitetshåndbok	Bok/permer (samling av dokumenter og prosedyrer), som beskriver en bedrifts kvalitetssystem.

Krav			Betingelser som avtales om en vare eller tjeneste.

Kvalitetssikring	Alle de sikringstiltak som er nødvendig både for hele prosessen og de enkelte ledd for at det skal bli samsvar mellom det som var avtalt og det som ble levert.

Kunde			Den som skal kjøpe/bestille en vare.

Kalibrering	Fastsetting av skalaen til et instrument eller måleutstyr.

Kalibreringsstatus	Målenøyaktigheten til instrument i forhold til skalaer for tilsvarende instrumenter nasjonalt/internasjonalt akkurat nå.

Kalibreringsjournal	Logg/registrering av kalibreringsstatus.

Kontaminering	Oppblanding av stoff som skal analyseres med andre stoffer

Dette fremmedstoffet kan komme fra selve prøvetakingsutstyret.

Korrigering	Reparasjon, omarbeiding eller justering ved avvik.

Korrigerende tiltak	Fjerning av årsaken til avvik.

Leverandør		Den som leverer varen/tjenesten.

NS-EN 9001	Den strengeste kvalitetsstandarden for produksjonbedrifter.

NS-EN 45001	Kvalitetsstandard for laboratorier.

Normal	Den høyeste metrologiske kvalitet som er tilgjengelig på et gitt sted

Nøyaktighet	En måling som gir måleresultat nær eller akkurat som sann verdi.

Ringtest	Analyse av prøvemateriale eller substans, for å teste et laboratoriums instrument eller personale i forhold til andre.

Revisjon	Gjennomgang av system for å avdekke avvik og vedlikeholde et kvalitetssystem.

Referanse	Ut utgangspunkt for sammenlikning.

Referanseinstrument	Et instrument som laboratorier bare bruker til å teste sine egne instrumenter mot, ved kalibrering.

Referansemateriale 	Material eller substans som brukes ved kalibrering av utstyr eller prøving av analysemetodes nøyaktighet.

Representativ prøve	Deler av material eller substans som totalt sett har den samme, sammensetting og innhold som materialet eller substansen.

Rutiner	Eksempelvis antall ganger noe skal gjøres.

Prosedyre	Beskrivelse av hva som skal gjøres.

Presisjon	Spredning av resultat i forhold til sann verdi.

Prøvetaking	Uttak av representativ prøve til analyse.

Sporbarhet	Mulighet for å finne tilbake i en prosess ved hjelp av dokumenter, rapporter sammenliknet med nasjonale og internasjonale stsndarder

Sertifisering	Skriftlig bevis/godkjenning, som følger vare/tjenesteyter og bekrefter kvalitet eller kompetanse.

Standard	En nasjonal eller internasjonal godkjent framgangsmåte/beskrivelse eller størrelse.

Sertifisert- Referansemateriale	Godkjent referansemateriale.

Status	Situasjon nå.

Toleransegrense	Målbare størrelse for krav til området for analyse eller måling.

Verifisering	Godkjenning av at en vare tjeneste har kvalitet oppfylle akseptkriterier

Vertikal revisjon	Kontroll av kalibrering og vedlikehold på laboratoriet.

Z-verdi	Statistisk verdi som angir presisjon ved ringtest.